DH-M-(22)016

“震远渔821”轮市场价格司法评估报告

兹证明，受宁波海事法院的委托，下列署名司法评估人员于2022年8月，根据宁波海事法院司法评估委托书（（2022）浙72委评字第41号）相关司法评估要求，对宁波海事法院办理的申请执行人中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行与被执行人袁杰、舟山震洋远洋渔业有限公司船舶抵押合同纠纷一案相关事宜进行公正、公平的司法评估。

现报告如下。

# 船舶信息

船名	：震远渔821

船籍港	：	舟山

船舶种类	：	专业远洋渔船（单拖渔船）

检验机构	：	CCS

船检登记号	：	000000012251

呼号	：	BZU2B

造船厂	：	宁波建业船业有限公司

建成日期	：	2012年12月28日

船长/船宽/型深	：	42.25/7.60/3.90米

总吨/净吨	：	297/113

船舶所有人	：	舟山震洋远洋渔业有限公司

设计吃水	：	约3.05米

航区	：A1+A2

# 司法评估要求

对“震远渔821”轮的市场价格进行评估。

# 船舶技术状况查勘情况

司法评估人员于2022年8月3日1300时左右登停泊在舟山市普陀区沈家门小干大桥下滩涂上（小干侧）的专业远洋渔船（单拖渔船）“震远渔821”轮进行现场技术勘验。

## 船体

本船为钢质、单甲板、横骨架式、球艏、柴油机驱动、单桨、单舵、电焊焊接式、艉机型船型。本船为远洋拖网渔船，航区为I类。该船技术规格书上记载全船设5个水密横舱壁，2个鱼舱，1个速冻间。全船外板能目测到的部位油漆破旧，钢板中重度腐蚀，外观较差；甲板舾装件（人孔盖、舱口盖、带缆桩、梯道等）中重度腐蚀，外观较差；鱼舱和速冻间能目测部位外观一般；水线以下船体外板情况未见。

## 锚设备

该船技术规格书上记载全船配备2只两爪锚，每只重量为480千克。锚链为直径22MM有档链，锚链长度为4米，锚索为钢丝绳，长度为204米。1台锚机。以上设备中锚和锚链实船未见到。

## 通讯系统

该船技术规格书上记载全船配备中高频无线电装置2套；甚高频无线电话2套；应急无线电示位标1台；航行警告接收机1台；救生艇筏双向无线电话3台；雷达应答器2台。以上能查看到的设备外观一般，实船未见到救生艇筏双向无线电话，另雷达应答器只有1台，未见到的设备可能被收藏或转移。

## 航行设备

该船技术规格书上记载配备雷达1个；标准磁罗经1台；操舵罗经1台；卫星导航仪1套；彩色鱼探仪1套。以上设备外观一般。

## 救生设备

该船技术规格书上记载本船设A型25人救生筏2只；救生圈6只；救生衣25件；抛绳设备1只。以上设备外观一般，但实船未见到救生圈、救生衣和抛绳设备，以上设备可能被收藏或转移。另二只救生筏检修日期已经超期。

## 消防设备

配备消防总用泵1台，应急消防泵1台；消防水枪6套、消火栓6只；灭火器13只。以上设备外观一般。

## 轮机部分

            - 机舱配备1台主机，型号为6300ZLCA-6柴油机，功率920kW，转速为600r/min，出厂日期2012年12月，制造厂为淄博柴油机厂。

            - 该船技术规格书上记载本船设有3台交流发电机组，作船上动力设备、捕捞设备和照明设备、通信设备等用电。
其中：
1台发电机组额定功率为200KW，额定转速为1500r/min，额定电压400V，原动机型号为WD618.42CD，额定功率235KW，额定转速为1500r/min。
1台发电机组额定功率为160KW，额定转速为1500r/min，额定电压400V，原动机型号为WD615.68CD，额定功率180KW，额定转速为1500r/min。
1台发电机组额定功率为64KW，额定转速为1500r/min，额定电压400V，原动机型号为TBD226－6CD，额定功率90KW，额定转速为1500r/min，制造厂为潍坊柴油机厂，2018年5月生产。

            - 该船技术规格书上记载本船配备空压机2台，应急空压机1台，320L空气瓶2个，使用压力均为3MPa。

            - 以上设备（除3台发电机组外）外观一般。3台发电机组实船型号因铭牌缺失，实船配置是否和技术规格书上记载一致无法查实，实船3台发电机组中的原动机被解体，尚未装复。

## 传动装置

            - 该船技术规格书上记载传动装置包括齿轮箱、轴系及推进器。

            - 减速齿轮箱1台，型号为GWC42.45，减速比3.5789：1。

            - 艉轴直径215mm，中间轴直径180mm，材料均为35#钢。

            - 螺旋桨直径2800mm。

            - 以上配置数量和实船相符。但实船配置是否和技术规格书上记载一致无法查实（齿轮箱实船型号铭牌缺失、轴系和螺旋桨直径无法测量）。

## 渔捞冷冻设备

            - 该船技术规格书记载本船安装2台单机双级制冷压缩机组，单机制冷量为103kW。冷藏鱼舱总容积为273.18立方，冻结间总容积为91.7立方。

            - 实船制冷压缩机组配置数量和实船相符。制冷压缩机组外观一般，实船安装的制冷压缩机组型号因铭牌缺失，是否和技术规格书上记载一致无法查实。

## 船舶证书和船检记录

### 船舶证书

| 证书名称 | 签发日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- |
| 国际渔船安全证书 | 2019年11月21日 | 2021年07月27日 |
| 防止油污证书 | 2019年11月21日 | 2021年07月27日 |

### 检验记录

| 检验项目 | 检验日期 |
| --- | --- |
| 年度检验 | 2019年11月21日 |
| 换证检验（应检日期） | 2021年07月27日（未检） |

## 船舶技术状况小结

经现场查勘，司法评估人员认为“震远渔821”轮船体结构（外板、上层建筑围壁）油漆破旧，钢板中重度腐蚀。甲板舾装件中重度腐蚀。机电、通导、渔捞等设备外观一般。3台发电组中的原动机解体后尚未修复。锚、锚链等部分设备缺失，救生筏检修日期已经超期。该船总体技术状况中等偏下。

# 市场价值评估

（以下价格单位均为人民币）

## 通则

一般来说，船舶的评估价格取决于以下各要素：

- 船舶的原始性能、结构特点和主要设备状况；

- 船龄长短；

- 船舶目前的技术状态；

- 船舶检验机构的社会认可度；

- 船舶特检证书的有效期；

- 船舶营运条件的优劣；

- 航运公司的管理水平和船员的综合素质；

- 船舶的维护保养；

- 目前市场对该类船舶的需求状况。

船舶价格的评估有多种方法，如市价折余法，市场售价类比法，重置价格法，收益现场法，外汇换算法等。具体项目采用何种方法，必须根据船舶的实际情况而定。

综合考虑“震远渔821”轮的实际情况和当前市场特点，本报告拟采用两种方法，相互比较、印证，以便能得到一个较为客观、公正、科学的结论，其中有：基于重置价格法的船龄比例、市价折余法，以及基于二手船舶市场售价类比法。

## 价格评估基准日

价格评估基准日确定为2022年8月。

## 方法一：市场售价类比法

司法评估人员在2022年8月向周边地区曾经建造过类似船舶的船厂和拥有该类船舶的船东，对类似船舶建造成本和目前市场价值进行了调查。

据宁波象山有关船厂介绍，该船型2022年8月整体重置造价约900万元。

据舟山市某某远洋渔业有限公司金先生介绍，根据他们所了解到的宽为7.6米10年左右船龄专业远洋渔船（单拖渔船）当时造价为850-900万元，由于多年来远洋单拖渔船经营情况不好，现在市场价值较低，和原新船造价相差较大，现在价格约为450万元左右。

根据以上调查，并考虑到“震远渔821”轮船舶技术状况中等偏下/3台发电组中的原动机解体后尚未修复/锚、锚链等部分设备缺失/救生筏检修日期已经超期/2019年11月检验后至今没有及时进行有效检验这些综合情况，评估机构认为在评估基准日时“震远渔821”轮船舶市场价值为人民币300万元左右。

## 方法二：重置价格法

根据上文对宽度7.6米10年左右船龄专业远洋渔船（单拖船）建造成本的评述，我们认为现在其合理重置新船造价应该在人民币850-950万元左右，其中的价格区间系因建造船厂的规模和名声而存在的上下浮动空间。考虑到题述船舶造船厂的规模和技术能力，我们最终采纳的重置新船造价为人民币900万元。

重置折余价 =造价-[（造价-残值）÷可使用年限×已使用年限]

=900万-[（900万-57.6万）÷35年×9.67年]

=667万

式中：

造价：	经调查，目前该类船舶在同类船厂造价约900万元；

残值：	空船重量×每吨拆船价，从该轮有关资料中经计算该轮空船重量为320吨，目前该类船舶拆船价约为每吨人民币1800元左右，残值为57.6万；

可使用年限：	该类船舶最长使用年限农业部规定为35年，该轮建造完工于2012年12月，至2022年8月已使用9.67年。

根据计算重置折余价为677万元，考虑“震远渔821”轮船舶技术状况中等偏下/3台发电组中的原动机解体后尚未修复/锚、锚链等部分设备缺失/救生筏检修日期已经超期/2019年11月检验后至今没有及时进行有效检验这些综合情况，评估机构认为在评估基准日时“震远渔821”轮重置折余价为人民币500万元左右。

## 二种价格评估方法比较

比对二种评估方法得到的结果, 充分考虑该轮在价格评估基准日的技术、营运、市场需求等状况，司法评估机构认为通过市场交易价格比较法得出的结果较重置法得出的结果应更为接近可能的合理价格，因此我们认为题述船舶在评估基准日的船舶价格约为人民币300万元。

# 鉴定结论

“震远渔821”轮在评估基准日2022年8月时的市场价值约为人民币300万元。

# 备注

            - 以上评估及报告对任何利益方均无偏见，谨此声明；

            - 本评估价格仅供参考；

            - 本评估报告自报告签发之日起一年内有效。

2022年8月5日

上海双希保险公估有限公司

| _____________ | ____________ |
| --- | --- |
| (严小明) | (彭大洪) |
| 公估师/咨询验船师 | 副总经理 |

# 附件

            - 司法鉴定委托书	（2页）

            - 鉴定机构及人员证书 	（3页）

            - 中国船级社国际渔船检验证书	（3页）

            - 所有权、国籍等证书	（6页）

            - 现场查勘照片32张	（4页）