船舶市场价值评估报告

灵犀公估（2023）字第1203号

“浙岱渔11988”轮船舶市场价值评估报告

致：宁波海事法院

受贵院（2023）浙72委评字64号委托，我司于2023年12月13日委派验船人员前往浙江省舟山市定海区干览镇双庙村合源水产有限公司北侧锚地，在该轮相关人员的陪同下，验船人员对该轮进行了现场查勘，并结合2023年12月13日前后的渔业市场行情对该船舶的市场价值进行了评估，现将评估结果报告如下：

- 一、“浙岱渔11988”轮船舶技术资料

船  名：                     浙岱渔11988

船籍港：                     岱山

船舶种类：	国内捕捞船

主作业类型：                 笼壶

主作业方式：                 笼壶类渔具

船舶识别码：                 412427459

渔船编码：                   3309212012070003

检验登记号：                 330900012061

所有权登记证书编号：     （浙岱）船登（权）（2016）HY-100087号

抵押权登记证书编号：     （浙岱）船登（押）（2022）HY-200008号

航行区域：                   近海航区

总  长：                     49.50米

船  长：	40.50米

型  宽：	7.00米

型  深：	3.50米

总吨位：	260.0

净吨位：                     91.0

船体材料：                   钢质

主机种类：                   内燃机

主机数目：                   1

主机型号：                  Z6170ZLC-2(实船无法勘验）

主机总功率：                258.0kw（双控258.0KW）

主机生产厂家：              潍柴动力股份有限公司（实船堪验）

船舶所有人：                陈**

船舶所有人地址：            浙江省*****53号

船舶制造厂：                舟山市和泰船舶修造有限公司

造船地点：                  舟山

建造完工日期：              2012年07月30日

- 二、“浙岱渔11988”轮现场查勘报告

2023年12月13日，受宁波海事法院委托，我司验船人员前往浙江省舟山市定海区干览镇双庙村合源水产有限公司北侧锚地，当日中午12点37分左右在该轮相关人员的陪同下，我司验船人员登临“浙岱渔11988”轮并对该轮进行了现场查勘。经勘查，该轮建于2012年07月，为钢质横骨架式国内捕捞船，主作业类型为笼壶，主作业方式为笼壶类渔具，核定航行区域为近海。经勘验，该船艉部及右舷侧靠近艉部水线以上船体外板较为平整，焊缝质量良好，但局部呈现锈蚀，左舷侧、右舷侧中前部、船艏部水线以上船体外板及船底由于查勘条件限制未能进行勘验。该船主甲板上设有艏楼和艉楼，艉楼上层为驾驶室，下层为船员生活区，主甲板上艏楼和艉楼通过木质地板相连，艉楼围栏、船艏部栏杆、信号甲板围栏部分呈现锈蚀，艏楼右后侧部分围栏损坏。艏楼甲板表面锈蚀明显，艏楼甲板右后侧部分区域向下塌陷。艏楼上设前桅，艉楼信号甲板上设信号桅，总体情况良好，局部锈蚀，船上系泊设备情况一般。经勘验，主甲板靠近船艏部呈现大面积锈蚀，主甲板上所铺设的木质甲板铺设完整，但老化明显，信号甲板尾部所铺设的木质甲板较大面积缺失。驾驶甲板、信号甲板后部区域设有笼壶钢架、总体情况尚可，但部分钢架锈蚀明显，钢架区域内设有传送带。该轮驾驶舱布局紧凑，视野尚可，驾驶室内航行通信、导航设备部分缺失，情况较差。机舱内配备主机1台，该船的渔业船舶所有权证书记载该船的主机型号为Z6170ZLC-2,标定功率258.0千瓦，经实地勘验，主机生产厂家为潍柴动力股份有限公司，但由于勘验条件限制，主机具体参数无法勘验，是否与该船渔业船舶所有权登记证书所记载的一致无法验证，在此提请相关方引起注意。齿轮箱型号及具体参数不详，现场无法勘验。机舱内配备船用柴油机三台，其中两台型号为ZH4100CD,额定功率30.1KW,额定转速1500r/min,山东潍坊华东发电机有限公司2011年11月生产，另外1台船用柴油机具体参数不详。机舱内配备发电机一台，由于勘验条件限制，具体参数不详。配备空压机两台，型号为CZF-20.4/3-C，排气量每分钟0.34立方米，额定转速600转/分,轴功率≤5千瓦，姜堰市华兴船用机械厂2011年08月生产。机舱内配备空气瓶2只，具体参数无法勘验。配备船用生活污水处理柜1台，型号为WCHL-6,舟山华丽装配有限公司2011年11月生产。信号甲板上配备救生筏一只，具体参数无法勘验。船上各种生活设备可根据实际情况换新。渔船相关的船舶文书仅见渔业船舶所有权登记证书、渔业船舶抵押权登记证书、国内海洋渔船安全证书，渔业捕捞许可证、国内海洋渔船检验记录等其它证书未见，兹作特别提示。

三、 “浙岱渔11988”轮价值评估

我司验船人员在对“浙岱渔11988”轮进行现场查勘后，就本次评估展开了调查。据调查，从2000年开始，国家有关部门对渔船实行“双控”（控制马力数、控制总船数）政策，不再新增渔船马力指标。同时，根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》的有关规定，财政部、农业部于2009年12月31日出台了《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），国家对包括依法从事国内海洋捕捞、远洋渔业、内陆捕捞及水产养殖并使用机动渔船的渔民和渔业企业进行财政补贴。受上述特殊的渔业政策影响，渔船数量及马力指标只减不增，有数量限制的渔船捕捞许可证、马力指标，其市场价值近几年一直处于相对较高的水平。在展开调查后，我司结合本船现状，考虑折旧因素，并结合当前国家有关部门所实施的特殊的渔业政策、目前渔业市场的行情，署名公估师、验船师对“浙岱渔11988”轮的船舶市值进行了审慎评估，评估结果如下：

该船的市场价值为人民币3，050,000.00元（人民币叁佰零伍万元整）。

公估师：                公估师：

验船师：

心有灵犀保险公估（杭州）有限公司

二○二三年十二月二十一日

备注：1.本评估报告的评估基准日为出具报告当日，评估报告的有效期自报告出具日起1年。

2.以上评估及报告对任何利益方均无偏见，且保留对本报告的解释权，谨此声明。

附件：

1.渔业船舶所有权登记证书                     2页

2.渔业船舶抵押权登记证书                     1页

3.国内海洋渔船安全证书                       2页

4.灵犀公估企业法人营业执照                   1页

5.对外委托司法鉴定责任书                     2页

6.公估师及注册验船师资质证书                 3页

7.浙岱渔11988现场图片                       11页